Приложение 1

к решению городской Думы

от 25.12.2024 №436

- ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном планировании

- 1. Перечень планируемых объектов местного значения

- 1.1. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области развития транспорта для осуществления полномочия «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах городского округа»

| № п/п | № на карте | Код объекта | Наименование объекта (мероприятие) | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию, год | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства – улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магистральная дорога регулируемого движения (нескоростная автомобильная дорога) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. | 602030402 | Строительство ближнего обхода города от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского - расчетный срок | г.Барнаул (Ленинский район, Индустриальный, Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 17,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 2. | 1.1 | 602030402 | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Космонавтов до тракта Павловского | г.Барнаул (Ленинский район, Индустриальный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 3. | 1.2 | 602030404 | Реконструкция ул. Трактовой | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 4. | 1.3 | 602030404 | Реконструкция участка ул. Дальней | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 5. | 1.4 | 602030404 | Реконструкция участка ул. Новосибирской от ул. Дальней до ул. Весенней | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 6. | 1.5 | 602030402 | Реконструкция ул.Весенней со строительством путепровода через железную дорогу | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 7. | 1.6 | 602030402 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Весенней до ул. Центральной со строительством моста через р. Барнаулка и путепровода через железную дорогу | г.Барнаул, (Индустриальный, Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 8. | 1.7 | 602030404 | Реконструкция ул.Садовой | г.Барнаул, с.Лебяжье (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 9. | 1.8 | 602030404 | Строительство автомобильной дороги от Новосибирского тракта (Р-256) до Правобережного тракта (К-01 Мостовой переход через р. Обь) со строительством двух мостов и транспортных развязок на примыканиях | г.Барнаул (Октябрьский и Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность –6,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 9а. | 1.9 | 602031602 | Строительство на автомобильной дороге от Новосибирского тракта (Р-256) до Правобережного тракта (К-01 Мостовой переход через р. Обь) транспортной развязки в разных уровнях | г.Барнаул (Октябрьский и Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Cтроительство транспортной развязи на примыкании к Новосибирскому тракту, протяженностью – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 9б. | 1.10 | 602031602 | Строительство на автомобильной дороге от Новосибирского тракта (Р-256) до Правобережного тракта (К-01 Мостовой переход через р. Обь) транспортной развязки в разных уровнях | г.Барнаул (Октябрьский и Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Cтроительство транспортной развязи на примыкании к Правобережному тракту, общей протяженностью – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 10. | 2. | 602030404 | Строительство автомобильной дороги от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского – первая очередь: | г.Барнаул (Октябрьский район, Железнодорожный район, Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения непрерывного, регулируемого движения, протяженность – 9,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 11. | 2.1 | 602030404 | Реконструкция участка ул.П.С.Кулагина от пр-кта Калинина до пр-кта Ленина | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 12. | 2.2 | 602030404 | Реконструкция ул. Красный Текстильщик от пр-кта Ленина до ул.Станционной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 13. | 2.3 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Красный Текстильщик до пр-кта Коммунаров | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 14. | 2.4 | 602030404 | Реконструкция пр-кта Коммунаров от ул. Антона Петрова до ул.Меланжевой | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 15. | 2.5 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение пр-кта Коммунаров до ул. Власихинской | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 16. | 2.6 | 602030402 | Строительство автомобильной дороги от ул. Власихинской до ул.Загородной | г.Барнаул (Железнодорожный район, Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 17. | 2.7 | 602030402 | Реконструкция участка ул.Загородной | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 18. | 2.8 | 602030402 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Загородной до проезда Канатного со строительством мостового перехода через р. Барнаулка | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 19. | 2.9 | 602030404 | Реконструкция ул. Тихонова от проезда Канатного до тракта Змеиногорского | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 20. | 3. | 602030404 | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул. Юрина – первая очередь и расчетный срок | г.Барнаул (Железнодорожный район, Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 9,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 21. | 3.1 | 602030404 | Реконструкция ул. Юрина – первая очередь | г.Барнаул (Железнодорожный район, Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 5,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 22. | 3.2 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Юрина до ближнего обхода города (ул. Юрина – Гоньбинский тракт) - расчетный срок | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 23. | 4. | 602030404 | Формирование магистральной улицы общегородского значения по ул. Антона Петрова – первая очередь и расчетный срок | г.Барнаул (Железнодорожный район, Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 8,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 24. | 4.1 | 602030404 | Реконструкция ул. Антона Петрова от ул. Попова до Центральной окружной магистрали – первая очередь | г.Барнаул (Железнодорожный район, Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 25. | 4.2 | 602030404 | Реконструкция ул. Антона Петрова от ул.Попова до ул.Солнечная Поляна - расчетный срок | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 26. | 4.3 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Антона Петрова до ближнего обхода - расчетный срок | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 27. | 5. | 602030404 | Строительство ул.Северо-Западной с выходом на ул.Сельскохозяйственную и далее на Павловский тракт | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 28. | 6. | 602030404 | Формирование магистрали по ул.Власихинской – на первую очередь и расчетный срок | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 11,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 29. | 6.1 | 602030404 | Строительство автомобильной дороги в продолжение ул. Власихинской до ул. Молодёжной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 30. | 6.2 | 602030404 | Реконструкция участка ул. Власихинской от ул.Фурманова до шоссе Ленточный бор | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 2,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 31. | 6.3 | 602030404 | Реконструкция участка ул. Власихинской от ул.Малахова до ул.Попова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 32. | 7. | 602030404 | Реконструкция шоссе Ленточный бор | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 7,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 33. | 8. | 602030404 | Формирование магистрали, соединяющей федеральную автомобильную дорогу и центральную часть города с ближним обходом – на первую очередь и расчетный срок | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 11,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 34. | 8.1 | 602030404 | Реконструкция улицы Мамонтова от пр-кта Красноармейского до проезда Канатного – первая очередь | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 35. | 8.2 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Мамонтова до шоссе Ленточный бор – первая очередь | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,4 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 36. | 8.3 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги от шоссе Ленточный бор до ближнего обхода города – расчетный срок | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 37. | 9. | 602030404 | Формирование магистрали вдоль берега р.Обь – на первую очередь и расчетный срок | г.Барнаул (Октябрьский район, Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженностью 2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 38. | 9.1 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги от ул.Профсоюзов до ул.Карла Маркса | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 39. | 9.2 | 602030404 | Реконструкция ул. Карла Маркса | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 40. | 9.3 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул.Карла Маркса и ул.Промышленную, со строительством путепровода через железную дорогу | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 41. | 9.4 | 602030404 | Реконструкция ул. Максима Горького от ул.Приречной до пл. им.В.Н.Баварина | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 42. | 10. | 602030404 | Строительство автомобильной дороги соединение 2-х дорог: ул. Власихинской, ул. Загородной к ул. Молодёжной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,48 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 43. | 11. | 602030404 | Реконструкция ул. Челюскинцев – первая очередь | г.Барнаул (Железнодорожный район, Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 44. | 12. | 602030405 | Реконструкция пер. Ядринцева – расчетный срок | г.Барнаул (Железнодорожный район, Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 45. | 13. | 602030404 | Реконструкция бульвара 9 Января от ул.Воровского до ул.8 Марта – первая очередь | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 46. | 14. | 602030404 | Реконструкция ул.8 Марта – первая очередь | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 0,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 48. | 15.1 | 602030404 | Реконструкция ул.Попова от ул.Власихинской до ул.Трактовой | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 49. | 15.2 | 602030404 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул. Попова и ул.Ковыльную | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 50. | 15.3 | 602030404 | Реконструкция ул. Ковыльной от проектируемой дороги до ул. Сосновой | г.Барнаул, п.Пригородный | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 51. | 15.4 | 602030404 | Реконструкция ул.Сосновой от ул.Ковыльной до ул.Мамонтова | г.Барнаул, с.Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 1,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 52. | 15.5 | 602030404 | Реконструкция ул. Мамонтова | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 53. | 15.6 | 602030404 | Реконструкция ул.Радужной от ул.Мамонтова до федерального автодорожного обхода | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 3,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 54. | 16. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Ковыльной до ул.Радужной | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 5,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 55. | 17. | 602030405 | Реконструкция ул.Ковыльной от ул.Сосновой до проектируемой дороги в сторону ул.Радужной | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 56. | 18. | 602030405 | Реконструкция ул. Изящной | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 57. | 19. | 602030406 | Реконструкция ул.Троицкой | г.Барнаул, с. Власиха | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 58. | 20. | 602039404 | Реконструкция ул. Антона Петрова от ул. Солнечная Поляна до ул. Телефонной с устройством ливневой канализации | г.Барнаул (Ленинский, Железнодорожный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяженность – 4,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 59. | 21. | 602030405 | Реконструкция ул. Жасминной от ул. Хлеборобной до ул. Просторной | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 60. | 22. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Жасминной от ул. Солнечная Поляна до ул.Хлеборобной | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 61. | 23. | 602030405 | Реконструкция ул.280-летия Барнаула | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 62. | 25. | 602030405 | Строительство участков автомобильных дорог в продолжение ул.65 лет Победы от ул.280-летия Барнаула до тракта Павловского; до ул.Энтузиастов и до ул.Солнечная Поляна | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2028 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 63. | 26. | 602030405 | Реконструкция ул.65 лет Победы | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 64. | 27. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Хлеборобной от ул. Придорожной до тракта Павловского | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 65. | 29. | 602030405 | Реконструкция ул. Сиреневой от тракта Павловского до ул.Балтийской | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 66. | 31. | 602030405 | Реконструкция проезда Северный Власихинский от ул.Малахова до ул.Попова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 67. | 32. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Взлетной от ул. Сергея Ускова до проектируемой дороги в продолжение проезда Северный Власихинский | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 68. | 33. | 602030405 | Реконструкция ул. Балтийской от ул. Попова до ул. Сергея Ускова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 69. | 34. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.Георгия Исакова от пр-кта Коммунаров до ул.Путейской | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 70. | 35. | 602030405 | Реконструкция ул. Молодежной от пр-кта Комсомольского до пр-кта Сибирского | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 71. | 36. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Молодежной от пр-кта Сибирского до ул. Карла Маркса | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 72. | 37. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги от пр-кта Комсомольского до ул.Промышленной | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,9 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 73. | 38. | 602030405 | Реконструкция ул. Водопроводной от ул. Парфенова до ул. Линейной | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 74. | 39. | 602030405 | Реконструкция ул. Хлебозаводской | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 75. | 40. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Хлебозаводской до ул. Водопроводной | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,15 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 76. | 41. | 602030405 | Реконструкция ул. Партизанской от ул. Промышленной до пр-кта Комсомольского | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 77. | 42. | 602030405 | Реконструкция ул. Анатолия от ул. Промышленной до пр-кта Комсомольского | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 78. | 43. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги, соединяющего ул. Анатолия и ул.Кутузова | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,45 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 79. | 44. | 602030405 | Реконструкция проезда Заводской 9-й | г.Барнаул (Ленинский район, Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 80. | 45. | 602030405 | Реконструкция пр-кта Калинина от пр-кта Космонавтов до проезда Заводского 9-го | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 81. | 46. | 602030405 | Реконструкция ул. Попова от пр-кта Космонавтов до проезда Заводского 9-го | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 82. | 47. | 602030405 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Смоленскуцю и ул.Звездную | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,2 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 83. | 48. | 602030405 | Реконструкция ул. Смоленской от ул. Тверской до ул. Августовской | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 0,24 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 84. | 49. | 602030405 | Реконструкция ул. Звездной | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 3,06 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 85. | 50. | 602030405 | Реконструкция ул. Взлетной | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,71 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 86. | 51. | 602030405 | Реконструкция ул. Шумакова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,65 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 87. | 52. | 602030405 | Реконструкция ул. Смирнова | г.Барнаул (Железнодорожный, Октябрьский районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 1,45 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 88. | 54. | 602030405 | Строительство автомобильной дороги вдоль протоки «от тракта Новосибирского до тракта Правобережного» | г.Барнаул (Октябрьский, Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 4,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 89. | 55. | 602030405 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Кавалерийской до ул. Попова | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,76 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 90. | 56. | 602039406 | Реконструкция ул. Пионеров от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,56 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 91. | 57. | 602030405 | Реконструкция ул. Гоголя от пер. Малый Прудской до пр-кта Красноармейского | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,51 км, магистральная улица местного значения, протяженность – 0,37 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 92. | 58. | 602030405 | Реконструкция ул. Партизанской | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, устройство тротуаров, протяженность – 1,26 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 93. | 59. | 602030405 | Реконструкция ул. Матросова от пр-кта Ленина до ул. Советской Армии | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения транспортно-пешеходная, протяженность – 2,77 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 94. | 60. | 602030406 | Строительство участка автомобильной дороги от тракта Павловского до проектируемого продолжения ул.65 лет Победы | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,87 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 95. | 61. | 602030406 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул. Чеглецова до ул. Малахова | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,76 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 96. | 62. | 602030406 | Строительство участка автомобильной дороги в продолжение ул.40 лет Октября до ул.Чеглецова | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,14 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 97. | 64. | 602030406 | Реконструкция ул. Ползунова от ул. Загородной до пр-кта Красноармейского | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,04 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 98. | 65. | 602030406 | Реконструкция ул. Бийской | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,6 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 99. | 66. | 602030406 | Реконструкция ул. Бриллиантовой | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, протяженность – 1,7 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 100. | 67. | 602030406 | Реконструкция ул. Западной 5-й | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,14 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 101. | 68. | 602030406 | Реконструкция ул.Горно-Алтайской от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул. Речной 3-й | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 102. | 69. | 602030406 | Реконструкция ул. Чеглецова от ул.80 Гвардейской Дивизии до ул. Речной 3-й | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,82 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 103. | 70. | 602030406 | Строительство/реконструкция ул. Речной 3-й | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,72 км: реконструкция 0,42 км; строительство 0,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 104. | 71. | 602030406 | Реконструкция ул. Чудненко от ул.80 Гвардейской дивизии до ул. Западной 5-й | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,56 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 105. | 72. | 602030406 | Реконструкция проезда Жилого от ул. Горно-Алтайской до ул. Чудненко | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,48 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 106. | 73. | 602039406 | Реконструкция ул. Лазурной от ул. Взлетной до ул. Власихинской | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 107. | 74. | 602030406 | Реконструкция ул. Дальней с переездом | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, протяженность – 0,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 108. | 75. | 602030406 | Реконструкция ул. Литейной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,98 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 109. | 76. | 602030406 | Реконструкция ул. Восточной от ул. Телефонной до пр-кта Коммунаров | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,90 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 110. | 77. | 602030406 | Реконструкция ул. Микронной от ул. Матросова до ул. Юрина | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,42 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 111. | 78. | 602030406 | Реконструкция ул. Красный Текстильщик от ул. Антона Петрова до ул.Юрина | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 112. | 79. | 602030406 | Реконструкция ул. Спортивной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 0,47 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 113. | 54А. | 602030406 | Строительство сети улиц на новых территориях (правый берег) | г.Барнаул (Октябрьский и Центральный районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Улица местного значения в жилой застройке, протяженность – 22 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 114. | 136. | 602031006 | Строительство трамвайных путей | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 21,0 км (в двухпутном исчислении) | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  | Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства транспортных сооружений: развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | 80. | 602031601 | Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод через ж/д подъездные пути в продолжении ул. Попова, длина искусственного сооружения – не менее 60 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 116. | 81. | 602031601 | Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод через ж/д участок Барнаул-Кулунда, длина искусственного сооружения – не менее 30 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 117. | 82. | 602031601 | Строительство путепроводов через магистральную железную дорогу и подъездные железнодорожные пути | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод через ж/д участок Барнаул-Алейская, с транспортной развязкой, длина искусственного сооружения – не менее 350 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 118. | 83. | 602031601 | Строительство моста через водные преграды на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского – на расчетный срок | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Мост через р.Барнаулка, длина не менее 80 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 119. | 84. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения в продолжение ул.Юрина | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом вдоль ул. Юрина, длиной не менее 80 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 120. | 85. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения - тракт Павловский | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в одном уровне с пересечением ул. Трактовой и ул. Михаила Евдокимова, тракта Павловского, длиной не менее 160 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 121. | 86. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения - ул.Попова | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом-эстакадой вдоль ул. Трактовой над ул. Попова, длиной не менее 80 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 122. | 87. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения -тракт Змеиногорский | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Трубовидная развязка - тракт Змеиногорский и ул. Садовая с внутренним радиусом не менее 30 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 123. | 88. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на формируемой магистрали от пр-кта Космонавтов до тракта Змеиногорского на пересечении с магистральными улицами общегородского значения: ул. Центральная и ул. Садовая | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка светофорная с дополнительными полосами для поворота вдоль ул. Центральной и ул. Садовой, длиной не менее 20 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 124. | 89. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | ул. Тихонова и тракт Змеиногорский, транспортная развязка светофорная с дополнительной полосой для левого поворота, длиной не менее 20 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 125. | 90. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистрали с продолжением пр-кта Строителей, трубовидная развязка с внутренним радиусом не менее 30 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 126. | 91. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистрали с ул. Власихинская, транспортная развязка светофорная с дополнительными полосами для поворота, длиной не менее 20 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 127. | 92. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Пересечение пр-кта Коммунаров с Павловским трактом, транспортная развязка светофорная с дополнительными полосами для поворота, длиной не менее 20 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 128. | 93. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортные кольцевые развязки в одном уровне: ул. Советской Армии и пр-кта Коммунаров с внутренним радиусом не менее 6 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 129. | 137. | 602031602 | Строительство транспортных развязок на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | ул. Тихонова и ул. Мамонтова с внутренним радиусом не менее 6 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 130. | 94. | 602031601 | Строительство моста на формируемой магистрали от пр-кта Калинина до тракта Змеиногорского | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Автодорожный мост через р. Барнаулка протяженностью не менее 20 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 131. | 95. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского, ул.Советской Армии, пр-кта Строителей | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом вдоль ул. Строительной 2-й и трактом Павловским над ул. Советской Армии, длиной не менее 140 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 132. | 96. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на пересечении пр-кта Строителей и пр-кта Красноармейского | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом-эстакадой вдоль пр-кта Строителей над пр-ктом Красноармейским, длиной не менее 200 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 133. | 97. | 602031603 | Строительство автомобильного тоннеля в створе ул. Георгия Исакова, под железнодорожными путями и Привокзальной площадью, с выходом на пр-кт Красноармейский | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Тоннель протяженностью 1,2 км, шириной не менее 24 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 134. | 98. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на пересечении тракта Павловского и ул. Попова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом тракту Павловскому над ул. Попова, длиной не менее 70 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 135. | 99. | 602031602 | Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Власихинской и ул. Попова | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Транспортная развязка в разных уровнях с путепроводом по ул. Власихинской над ул. Попова, длиной 120 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 136. | 100. | 602031601 | Строительство путепровода через подъездные железнодорожные пути на проектируемом соединении ул. Карла Маркса и ул. Промышленной | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Автомобильный путепровод длиной не менее 12 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 137. | 101. | 602031601 | Строительство вело-пешеходного моста через р.Барнаулка | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | В створе пер. Ядринцева, длиной не менее 36 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 138. | 133. | 602031601 | Строительство вело-пешеходного моста через р.Барнаулка | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | ПКиО Центрального района, длиной не менее 30 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 139. | 134. | 602031601 | Строительство вело-пешеходного моста через р.Пивоварка | г.Барнаул (Центральный район) | Зона транспортной инфраструктуры | В створе ул. Северо-Западной через р. Пивоварка, длиной не менее 40 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 140. | 135. | 602031601 | Строительство вело-пешеходного моста через р.Власиха | г.Барнаул (Индустриальный район) | Зона транспортной инфраструктуры | р. Власиха вело-пешеходная дорога от ул. Сибирской до ул. Первомайской, длиной не менее 16 м | Минимизация пересечений автотранспортных потоков, обеспечение безопасности дорожного движения, повышение пропускной способности улично-дорожной сети | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 141. | 102. | 602030405 | Строительство автомобильной дороги от тракта Павловского (примыкание ул. Звездная) до примыкания с продолжением ул. Юрина | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица районного значения протяженностью 4,0 км | Транспортная связь и обслуживание общественным транспортом | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 142. | 104. | 602031305 | Строительство и оборудование места посадки-высадки пассажиров мкрн. Затон | г.Барнаул, 2 км Бобровской протоки р. Обь | Зона транспортной инфраструктуры | Пристань с причалом протяженностью не менее 40 м и с пассажирским терминалом | Объект инфраструктуры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 143. | 105. | 602031305 | Строительство Причала «Городской Пляж» | г.Барнаул, 233 км. р. Обь, правый берег | Зона транспортной инфраструктуры | Причал протяженностью не менее 40 м с пассажирским терминалом | Объект инфраструктуры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 144. | 106. | 602031305 | Строительство Причала «Зеленый Клин» | г.Барнаул, 237 км. р. Обь, правый берег | Зона транспортной инфраструктуры | Причал протяженностью не менее 40 м с пассажирским терминалом | Объект инфраструктуры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 145. | 107. | 602031305 | Строительство Причала «Гребной канал» | г.Барнаул, 240 км. - 241км. р. Обь, правый берег | Зона транспортной инфраструктуры | Причал протяженностью не менее 40 м с пассажирским терминалом | Объект инфраструктуры внутренних водных путей | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 146. | 108. | 602031305 | Строительство Причала «Восточный» | г.Барнаул 242 км. р. Обь, левый берег | Зона транспортной инфраструктуры | Причал протяженностью не менее 40 м с пассажирским терминалом | Объект инфраструктуры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 147. | 109. | 602030602 | Строительство ТПУ «226-й километр» («Кулагина»): павильонов ожидания, крытых перронов и галерей | г.Барнаул, ул. Кулагина | Зона транспортной инфраструктуры | Крытая платформа, длиной 180 м, 2 павильона ожидания площадью не менее 8 м2 и крытая галерея перехода, длиной 120 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 148. | 110. | 602030602 | Строительство ТПУ «Спартак-2» с автостанцией | г.Барнаул, пр-кт Социалистический | Зона транспортной инфраструктуры | Здание автостанции на 25 чел, площадью 265 м2 | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 149. | 111. | 602030602 | Строительство ТПУ «Южная»: павильонов ожидания, крытых перронов и галерей | г.Барнаул, Змеиногорский тракт | Зона транспортной инфраструктуры | 3 павильона ожидания площадью не менее 8 м2 и крытая галерея перехода, длиной 130 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 150. | 112. | 602030602 | Строительство ТПУ «Пригородный»: павильонов ожидания, крытых перронов и галерей | г.Барнаул, ул. Трактовая | Зона транспортной инфраструктуры | 4 павильона ожидания площадью не менее 8 м2 и крытая галерея перехода, длиной 75 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 151. | 113. | 602030602 | Строительство ТПУ «Аэровокзал»: павильонов ожидания | г.Барнаул, Павловский тракт | Зона транспортной инфраструктуры | 3 павильона ожидания площадью не менее 8 м2 | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 152. | 114. | 602030602 | Строительство ТПУ «229-й километр» («Власихинский»): павильонов ожидания, крытых перронов и галерей | г.Барнаул, Павловский тракт | Зона транспортной инфраструктуры | 2 крытые платформы, длиной по 90 м, 2 павильона ожидания площадью не менее 8 м2 и крытая галерея надземного перехода, длиной 80 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 153. | 115. | 602030402 | Строительство автомобильной дороги от ул. Кулагина до проезда 9-го Заводского | г.Барнаул, (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная дорога регулируемого движения протяженностью 4,1 км | Объекты транспортной инфраструктуры | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 154. | 116. | 602031602 | Строительство транспортной развязки с проходом под железнодорожными путями Коммунального моста | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Правоповоротные и левоповоротные съезды, круговое движение общей протяженностью – 1,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 155. | 117. | 602031601 | Строительство мостового сооружения через р. Лосиха | г.Барнаул, правый берег | Зона транспортной инфраструктуры | протяженностью не менее 160 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 156. | 118. | 602031601 | Строительство мостового сооружения через протоку | г.Барнаул, правый берег | Зона транспортной инфраструктуры | протяженностью не менее 110 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 157. | 119. | 602031605 | Строительство железнодорожного переезда через подъездные пути на продолжении ул.Юрина | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 158. | 120. | 602031605 | Реконструкция железнодорожного переезда через подъездные пути на пр-кте Космонавтов | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 159. | 121. | 602031605 | Реконструкция железнодорожного переезда через подъездные пути на ул. Солнечная Поляна | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 160. | 122. | 602031605 | Реконструкция железнодорожного переезда через подъездные пути на ул. Северо-Западной | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  |  | Дополнительные мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства – улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 161. | 123. | 602030404 | Реконструкция ул. Георгия Исакова от ул. Телефонной до ул. Малахова | г.Барнаул (Железнодорожный, Ленинский районы) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения протяженность – 2,1 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 162. | 124. | 602030404 | Реконструкция ул. Георгия Исакова от ул. Малахова до ул. Солнечная Поляна | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 2,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 163. | 125. | 602030404 | Строительство ул. Георгия Исакова от пр-кта Коммунаров и ул. 2-я Строителей до ул. Телефонной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная улица общегородского значения, протяженность – 1,5 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 164. | 126. | 602030402 | Строительство участка автомобильной дороги от ул. Попова до пр-кта Космонавтов | г.Барнаул (Ленинский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная дорога регулируемого движения, протяженность – 0,48 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 165. | 127. | 602030402 | Строительство автомобильной дороги от тракта Гоньбинского до тракта Павловского (севернее аэропорта) | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная дорога регулируемого движения, протяженность – 7,8 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 166. | 128. | 602030402 | Строительство автомобильной дороги от Гоньбинского тракта до реки Оби (через с. Гоньба) | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная дорога регулируемого движения, протяженность – 2,0 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 167. | 127. | 602030402 | Строительство автомобильной дороги от ул. Понтонный мост до ул. Промышленной, с выходом на ул. Воровского | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Магистральная дорога регулируемого движения, протяженность – 3,3 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  | Мероприятия по развитию и размещению дополнительных планируемых объектов капитального строительства транспортных сооружений: развязок в разных уровнях, мостов, путепроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168. | 128. | 602031603 | Строительство тоннеля на автомобильной дороге от ул. Власихинской в направлении ул.Загородной | г.Барнаул (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | Тоннель под железнодорожными путями линии Барнаул – Алейск протяженностью 0,04 км | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечения безопасности дорожного движения на них | 2028-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 169. | 129. | 602031605 | Реконструкция железнодорожного переезда через подъездные пути на ул. Бриллиантовой | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 170. | 130. | 602031605 | Реконструкция железнодорожного переезда через подъездные пути на ул. Пугачёва | г.Барнаул (Октябрьский район) | Зона транспортной инфраструктуры | Оборудуется резинобетонным настилом, переездной сигнализацией и шлагбаумами, ширина проезда не менее 6 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 171. | 131. | 602031601 | Реконструкция моста через р. Пивоварка на пр-кт Коммунаров | г.Барнаул, (Железнодорожный район) | Зона транспортной инфраструктуры | В соответствии с заданием на реконструкцию, протяженностью не менее 24 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 172. | 132. | 602031601 | Реконструкция моста через р. Пивоварка на ул. Матросова | г.Барнаул, Железнодорожный (район) | Зона транспортной инфраструктуры | В соответствии с заданием на реконструкцию, протяженностью не менее 22 м | Объекты транспортной инфраструктуры | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |

- 1.2. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организациях отдыха детей в каникулярное время»

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характерис-тики, мест* | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1 | 602010101 | Строительство дошкольного образова-тельного учреждения (далее – ДОУ) | г.Барнаул, п. Казенная Заимка, ул. Надежды | Зона специализирован-ной общественной застройки | 180 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.2 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Гоньба, ул. Чапаева | Зона специализирован-ной общественной застройки | 160 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.3 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, ул.Хрустальная | Зона специализирован-ной общественной застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.4 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха, ул. Меридианная | Зона специализирован-ной общественной застройки | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.5 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха | Зона специализирован-ной общественной застройки | 180 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.6 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха | Зона специализирован-ной общественной застройки | 180 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.7 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Лесной | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 110 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.9 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Центральный | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.10 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.11 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 30 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.12 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.13 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.14 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Центральный | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.15 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Центральный | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 50 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.16 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Центральный | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 114 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.17 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Гущина | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.18 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Малахова | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 110 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.19 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Волгоградская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.20 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Волгоградская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.21 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Матросова | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.22 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Матросова | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.23 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Северо-Западная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.24 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, пр-кт Ленина | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.25 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, проезд Северный Власихинский | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.26 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Балтийская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.28 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, квартал 2011/2 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.29 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, квартал 2036 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 260 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.30 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, квартал 2035 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 260 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.32 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, квартал 2012 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.34 | 602010101 | Реконструкция ДОУ | г.Барнаул, ул. Гоголя, 240а | Зона специализирован-ной общественной застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.36 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, улица Парижской Коммуны | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.37 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Молодёжная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 315 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.38 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Партизанская | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.39 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, ул. Промышленная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 80 (встроенно-пристроенный) | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| - 41. | 1.2.40 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Нагорная 6-я | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| - 42. | 1.2.41 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, тракт Змеиногорский | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 95 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.42 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, Канатный проезд | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 50 (встроенный) | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| - 44. | 1.2.43 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Мамонтова | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 240 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.44 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Веховского | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 46. | 1.2.45 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Анатолия | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 47. | 1.2.46 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Крупской | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 240 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 48. | 1.2.47 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Пушкина | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 49. | 1.2.48 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Анатолия | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 320 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| - 50. | 1.2.49 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Советской Армии | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 51 | 1.2.50 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, квартал 1051 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 180 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| - 52. | 1.2.51 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, пер.Трудовой | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 320 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.52 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, Гребной канал | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - 56. | 1.2.53 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, проезд Гранитный | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 200 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.54 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, Гребной канал | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2027-2030 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.55 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п.Черницк | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.56 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.57 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, пр-кт Коммунаров | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 240 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.58 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Челюскинцев | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 240 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.59 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Гвардейская | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 320 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.60 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Гвардейская | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.61 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Веховского | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.62 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 110 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.63 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 110 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.64 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 110 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.66 | 602010101 | Строительство детского ясли-сада в квартале 2037 на 140 мест | г. Барнаул, квартал 2037 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.67 | 602010101 | Строительство детского ясли-сада в квартале 2032 на 330 мест | г. Барнаул, квартал 2032 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.68 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, тракт Павловский, 170 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.69 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Бельмесево, ул. Отечественная, 22а | Зона специализирован-ной общественной застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.70 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2026-2029 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.71 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2027-2030 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.72 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2027-2030 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.73 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2031 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.74 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2031 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.75 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, с. Власиха, мкрн. Октябрьский | Зона специализирован-ной общественной застройки | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.76 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Лесной | Зона специализирован-ной общественной застройки | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.77 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, п. Лесной | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 80 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.78 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.79 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.80 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 330 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.81 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.82 | 602010101 | Строительство ДОУ | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.83 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Советской Армии | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.84 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, квартал в границах ул. Вербной, проезда Ангарского, ул. Краевой, проезда Канатного, ш. Ленточный Бор | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.85 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, квартал в границах ул. Вербной, проезда Ангарского, ул. Краевой, проезда Канатного, ш. Ленточный Бор | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.86 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, квартал в границах ул. Вербной, проезда Ангарского, ул. Краевой, проезда Канатного, ш. Ленточный Бор | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.87 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Интернациональная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2023-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.189 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.190 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.191 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.192 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.193 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 280 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.194 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, пр-кт Космонав- тов, 57 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.195 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, пр-кт Космонав- тов, 57 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 120 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.207 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Молодежная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 190 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.208 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Кирова | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 140 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.209 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Крупской | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 40 (Встроенно-пристроенный) | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.210 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул.Чернышевского | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 240 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.201 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 220 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.203 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Власихинская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.204 | 602010101 | Строительство ДОУ | г.Барнаул, ул. Власихинская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 300 | Оказание образовательных услуг в области дошкольного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  |  |  | Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.88 | 602010102 | Строительство пристройки к зданию МБОУ «СОШ №127» | г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 64 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 250 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.90 | 602010102 | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Гимназия №5» | г. Барнаул, рп.Южный, ул. Чайковского, 31 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 400 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.91 | 602010102 | Строительство пристройки к зданию МБОУ «СОШ №98» | г.Барнаул, с. Власиха, ул. Ракитная, 2 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.92 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Новая (Ленинский район) | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.93 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, п.Центральный | Зона специализирован-ной общественной застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.94 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, п.Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 460 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.95 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, с.Лебяжье | Зона специализирован-ной общественной застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.96 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Веховского | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.97 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Анатолия | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 825 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.98 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, пр-кт Комсомольский | Зона смешанной застройки и общественно-деловой застройки | 825 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.99 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Песчаная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 900 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.100 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, проезд Клеверный | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.101 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул.Паровозная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.102 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Матросова | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 825 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.103 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Матросова | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 825 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.104 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Малахова | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.105 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Волгоградская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.106 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 1051 | Зона специализированной общественной застройки | 1000 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.107 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2009 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.108 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, ул. Взлетная, 56 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.109 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2033 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1296 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.110 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, квартал 2036 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1300 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.111 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2032 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.113 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, п.Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 275 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.114 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, пр-кт Сибирский | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.115 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул.Северо-Западная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.116 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, п.Казенная Заимка, ул. Надежды | Зона специализирован-ной общественной застройки | 300 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.117 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, п.Лесной | Зона специализирован-ной общественной застройки | 450 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.118 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Молодежная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.119 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Телефонная | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 400 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.120 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Челюскинцев | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.121 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Гвардейская | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1100 | Оказание образовательных услуг в области высшего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.122 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, с. Власиха | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.123 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, пр-кт Коммунаров | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.124 | 602010102 | Реконструкция школы | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 112 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.125 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, гребной канал | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 800 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.126 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2010 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.127 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2009а | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 500 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.128 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, ул. Попова, 130 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.129 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2011/2 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 825 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.130 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, квартал 2012 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.131 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | не менее 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2027-2030 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.132 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | не менее 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2031 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.133 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, с. Власиха, мкрн. Октябрьский | Зона специализирован-ной общественной застройки | 325 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.134 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, гребной канал | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 1000 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2027-2030 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.135 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, ул. Промышленная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.136 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.137 | 602010102 | Строительство школы | г. Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 500 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.138 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, пр-кт Коммунаров | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.139 | 602010102 | Реконструкция школы | г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 130б | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.140 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, квартал в границах ул. Вербной, проезда Ангарского, ул. Краевой, проезда Канатного, ш. Ленточный Бор | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 800 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.141 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Интернациональная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 325 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.184 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.185 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.186 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.187 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.188 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.196 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, пр-кт Космонав- тов, 57 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.200 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, правый берег | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.202 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Нагорная 6-я | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.205 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, ул. Власихинская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.206 | 602010102 | Реконструкция школы №1 | г.Барнаул, ул.Короленко, 13 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.211 | 602010102 | Строительство школы | г.Барнаул, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1100 | Оказание образовательных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.142 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, п. Казенная Заимка | Зона специализирован-ной общественной застройки | 200 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| - Ул. | 1.2.143 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г. Барнаул, ул.Светлая | Зона специализирован-ной общественной застройки | 300 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.144 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, с. Власиха, ул. Изящная | Зона специализирован-ной общественной застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.145 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, п. Центральный | Зона специализирован-ной общественной застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.146 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, п. Бельмесево | Зона специализирован-ной общественной застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.147 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, ул Нагорная 6-я | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.148 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.149 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.150 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.151 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.152 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.153 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.154 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.155 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.156 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, проезд Новаторский | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.157 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, ул. Воронежская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.158 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.159 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, ул. Дорожная | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 400 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.160 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 800 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.161 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.162 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.163 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.164 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.165 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.166 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.167 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.168 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.169 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.170 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.171 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.172 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.174 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.175 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.176 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.177 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.178 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.179 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 150 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.180 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 600 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.181 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.183 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, п. Черницк | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 100 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.198 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, Павловский тракт, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.2.199 | 602010103 | Образовательное учреждение дополнительного образования детей | г.Барнаул, Павловский тракт, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 550 | Оказание образовательных услуг в области дополнительного образования | 2028-2040 | Не устанавливаются |

* Показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соотвествовать требованиям доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

- 1.3. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области культуры и искусства, необходимые для осуществления полномочия «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры»

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики* | Назначение | Плани-руемый срок ввода в эксплуата-цию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3.1 | 602010201 | Строительство музыкальной школы в квартале 2001 | г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 18 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 5330,7 м2 | Создание условий для обеспечения жителей услугами дополнительного образования в области культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 2 | 1.3.2 | 602010201 | Строительство многопрофиль-ного учреждения дополнительного образования в квартале 2008 | г. Барнаул, квартал 2008 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 600 мест | Оказание образовательных услуг дополнительного образования в области культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 3 | 1.3.4 | 602010201 | Реконструкция Центра культуры и досуга «Индустриаль-ный» | г. Барнаул, мкрн. Новосиликат-ный, ул. Фести-вальная, 1 | Многофунциональная общественно-деловая зона | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 4 | 1.3.5 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, квартал 2038, ул. Солнечная Поляна | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 5 | 1.3.7 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, квартал 2011 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 6 | 1.3.8 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, ул. Малахова / тракт Павловский | Многофунциональная общественно-деловая зона | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 7 | 1.3.9 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, ул. Рубусина | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 8 | 1.3.10 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, ул. Речная 1-я | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 9 | 1.3.11 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Садовая | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 10 | 1.3.12 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Смирнова | Многофунциональная общественно-деловая зона | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 11 | 1.3.13 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Чкалова / пер.Трудовой | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 12 | 1.3.14 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, ул. Пролетарская | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 13 | 1.3.15 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, ул. Денисова | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 14 | 1.3.16 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Денисова | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2036 | Не устанавливается |
| 15 | 1.3.17 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, п. Бельмесево, вблизи ул. Вересковой | Зона специализированной общественной застройки | не менее 150 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 16 | 1.3.19 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, п. Центральный, западная часть поселка | Зона специализированной общественной застройки | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 17 | 1.3.20 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, п. Центральный, западная часть поселка | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 18 | 1.3.21 | 602010201 | Строительство Дома культуры, клуба | г. Барнаул, с. Власиха, вблизи ул. Изящной | Зона специализированной общественной застройки | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 19 | 1.3.22 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, с. Власиха, вблизи ул. Изящной | Зона специализированной общественной застройки | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 20 | 1.3.23 | 602010201 | Строительство клуба | г. Барнаул, п. Березовка, ул. Центральная, 42 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | не менее 150 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 21 | 1.3.24 | 602010201 | Строительство Центра культуры и досуга с библиотекой | г. Барнаул, правый берег | Многофунциональная общественно-деловая зона | не менее 300 мест | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2028-2040 | Не устанавливается |
| 22 | 1.3.25 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Взлетная | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 23 | 1.3.26 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, квартал, расположенный в границах улиц: Сиреневая, Взлетная, Балтийская, Сергея Ускова | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 24 | 1.3.27 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Попова | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 25 | 1.3.28 | 602010201 | Строительство библиотеки с читальным залом | г. Барнаул, ул. Балтийская | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 1 объект 10 тыс.томов | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливается |

* Показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

**Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соотвествовать требованиям доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

- 1.4. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области физической культуры и спорта, необходимых для реализации полномочия: «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа»

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики* | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.4.1 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, с. Власиха, ул. Мамонтова | Зона застройки индивидуальны-ми жилыми домами | 212 м2 зеркала воды, 162 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 2. | 1.4.2 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул п. Центральный, ул. Тополиная | Зона застройки индивидуальны-ми жилыми домами | 212 м2 зеркала воды, 162 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 3. | 1.4.4. | 602010302 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Малахова | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | 540 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 4. | 1.4.5 | 602010302 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, квартал 2011 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 325 м2 зеркала воды, 288 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 5. | 1.4.6 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, квартал 2038 | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | 540 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 6. | 1.4.8 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Рабочая / ул. Коммунисти-ческая | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 325 м2 зеркала воды, 288 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 7. | 1.4.9 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, проезд Волейбольный | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 325 м2 зеркала воды, 288 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 8. | 1.4.10 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Смирнова | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | 325 м2 зеркала воды, 288 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 9. | 1.4.11 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Восточная | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 325 м2 зеркала воды, 288 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 10. | 1.4.12 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, Юбилейный парк | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 540 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 11. | 1.4.13 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Ленская, вблизи Октябрьского парка | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 540 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 13. | 1.4.15 | 602010301 | Спортивное сооружение с ледовым покрытием | г. Барнаул, ул. Северо-Западная, вблизи Юбилейного парка | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | Крытый каток с искусственным льдом | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 14. | 1.4.16 | 602010301 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, ул. Чкалова / проезд Рекордный | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | 540 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 15. | 1.4.18 | 602010301 | Строительство административного здания с раздевалками и душевыми на стадионе МАУ СП СШ №7 | г. Барнаул, ул. Юрина, 197 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 2100 м2 площади здания | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 16. | 1.4.19 | 602010301 | Строительство спортивного зала, пристроенного к зданию МБУ СП СШ №6 | г. Барнаул, ул. Советской Армии, 73 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 907,76 м2 площади пола спортивных залов | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 17. | 1.4.20 | 602010301 | Строительство спортивного комплекса на территории МАУ СП СШ «Рубин» | г. Барнаул, ул. Мусорского, 22 | Зона специализиро-ванной общественной застройки | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 18. | 1.4.21 | 602010302 | Строительство мансардного этажа МБУ СП СШ Олимпия | г. Барнаул, тракт Павловский, 68б | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 210 м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 19. | 1.4.22 | 602010301 | Строительство модульного спортивного зала на территории стадиона МБУ СП СШ «Полимер» | г. Барнаул, ул. Малахова, 177б | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 20. | 1.4.24 | 602010302 | Строительство спортивного комплекса с бассейном | г. Барнаул, тракт Правобережный, 25 | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 21. | 1.4.25 | 602010301 | Строительство лыжной базы для населения | г. Барнаул, участок, расположенный вблизи Змеиногорского тракта, 73 | Лесопарковая зона | площадь участка 142 м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 22. | 1.4.26 | 602010301 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием МБОУ ДОД «ДЮСШ «Полимер» | г. Барнаул, ул. Малахова | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 7070 м2 площади покрытия | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 23. | 1.4.27 | 602010302 | Строительство спортивного центра | с. Лебяжье, ул. Березовая / ул. Набережная | Зона специализиро-ванной общественной застройки | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 24. | 1.4.28 | 602010302 | Строительство спортивного комплекса с ледовой ареной | г. Барнаул, тракт Правобережный, 25 | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 25. | 1.4.29 | 602010302 | Строительство спортивного центра | г. Барнаул, Павловский тракт, территория АО «ДОМ.РФ» | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 26. | 1.4.30 | 602010301 | Строительство футбольного поля | г. Барнаул, Павловский тракт, территория АО «ДОМ.РФ» | Зона специализиро-ванной общественной застройки | не менее 45х90 м | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |
| 27. | 1.4.31 | 602010302 | Строительство спортивного комплекса | г.Барнаул, ул.Димитрова | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2028-2040 | Не устанавливаются |

* Показатели уточняются на последующих этапах разработки документации**Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты должны соотвествовать требованиям доступности для маломобильных групп граждан (в том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

- 1.5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области рекреации и туризма, необходимых для реализации иных полномочий

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположе-ние | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Плани-руемый срок ввода в эксплуата-цию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5.1 | 602010601 | Комплекс «Конгрессно-выставочный центр «Барнаул» | г. Барнаул, тракт Павловский | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | Гостиница на 200 номеров. Бизнесс-центр с конгресс-залом. Многофункциональ-ный центр. Закрытый выставочный павильон. Открытая выставочная площадка. Торгово-выставочный комплекс. Административно-хозяйственное здание | Обеспечение культурной, рекреационной, научно-конгрессной, туристической деятельности | 2027-2040 | Не устанавливаются |

* Показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

- 1.6. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения инженерной защиты территории от опасных природных процессов, орошения сельскохозяйственных земель для реализации иных полномочий

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 1.6.1 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 16,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.2 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 3,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.3 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных – 2,8 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.4 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных – 1,2 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.5 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.6 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.7 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 45,6 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.8 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 19,4 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.9 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 13,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.10 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 9,7 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.11 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 3,3 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.12 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.13 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25-0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.14 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.15 | 602041305 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство насосной станции ливневой канализации (1 шт). Ориентировочный диаметр насосной станции 10 м | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона 15-30 м в зависимости от производительности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.16 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 8,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.17 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 8,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.18 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 2,4 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.19 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 1,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.20 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений ливневой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.21 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 2,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.22 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 6,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.23 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 2,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.24 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 1,2 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.25 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 0,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.26 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.27 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.29 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 42,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.30 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство коллекторов ливневой канализации: самотечных – 28,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.31 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 10,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.32 | 602041404 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Реконструкция коллекторов ливневой канализации: самотечных - 4,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Охранная зона 3 м (СП 42.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
|  | 1.6.33 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.34 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.35 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 19,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.36 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 2,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.37 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Центральный район (в границах территорий проектируемой застройки, правый берег р. Оби) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 5,7 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.38 | 602041801 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Противооползневые сооружения 6,5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.39 | 602041801 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Противооползневые сооружения 1,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.40 | 602041801 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Барнаулки | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Противооползневые сооружения 1,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.41 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 10,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.42 | 602041801 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Противооползневые сооружения 10,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.43 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 8,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.44 | 602041804 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Берегоукрепление 1,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.45 | 602041801 | Мероприятия по борьбе с эрозией берегового склона р. Оби | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Противооползневые сооружения 5,0 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2041 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.46 | 602041705 | Мероприятия по борьбе с эрозией водотоков | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Регулирование русла р. Барнаулки 9,8 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.47 | 602041705 | Мероприятия по борьбе с эрозией водотоков | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Регулирование русла р. Барнаулки 4,2 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.48 | 602041705 | Мероприятия по борьбе с эрозией | Центральный и Индустриальный районы (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Регулирование русла р. Власиха 4 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.49 | 602041705 | Мероприятия по борьбе с эрозией | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Регулирование русла р.Середчиха 5 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.50 | 602041705 | Мероприятия по борьбе с эрозией | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Регулирование русла р. Пивоварка 3 км | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.51 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, левый берег р. Оби) | Зона инженерной инфраструктуры | Подсыпка или намыв грунта, 400 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.53 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, правый берег р. Барнаулки) | Зона инженерной инфраструктуры | Подсыпка или намыв грунта 1500 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.54 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, правый берег р. Оби, Затон) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дамбы обвалования 6,0 км/350 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.55 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, правый берег р. Оби) | Зона инженерной инфраструктуры | Дорога в насыпи 75 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.56 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, правый берег р. Оби) | Зона инженерной инфраструктуры | Дорога в насыпи 75 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.57 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки, правый берег р. Оби. Гребной канал) | Зона инженерной инфраструктуры | Подсыпка или намыв грунта 4950 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.58 | 08110306 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 3300 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.59 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 800 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2023-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.60 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Железнодорож-ный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 700 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.61 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 100 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.62 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 1600 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.63 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Индустриальный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 400 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.64 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 500 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.65 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Октябрьский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 200 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.66 | 602041805 | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дренажных систем 400 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.6.67 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Ленинский район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.68 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.69 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.70 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.71 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | 1.6.72 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.73 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.74 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.75 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.76 | 602041302 | Организация поверхностно- го стока | Центральный район (в границах территорий существующей и проектируемой застройки (правый берег) | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство очистных сооружений дождевой канализации (1 шт). Ориентировочная территория под очистные сооружения составляет 0,25- 0,5 га | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона очистного сооружения дождевой канализации открытого типа – 100 м, закрытого-50 м. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
|  | 1.6.77 | 602041805 | Противопавод- ковые мероприятия | В границах территорий существующей и проектируемой застройки мкрн. Ильича | Зона инженерной инфраструктуры | Строительство дамбы обвалования 6,0 км/350 тыс. м3 | Объект в области инженерной защиты территории от опасных природных процессов | 2028-2040 | Не устанавливаются |

- 1.8 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области озеленения, необходимых для осуществления иных полномочий

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8.1 | 705010300 | Парк | Вдоль ул. Солнечная Поляна, от проезда Базового до ул. Юрина | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 16,5 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.2 | 705010300 | Парк (строительство) | г. Барнаул, в районе тракта Павловского, 251в/2 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 19,24 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.4 | 705010300 | Парк | За микрорайоном «Солнечная Поляна» (территория АО «ДОМ.РФ») | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 18,33 га | Отдых, рекреация | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.5 | 705010300 | Парк (строительство) | г. Барнаул, стадион «Новосиликатный» | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 3,8 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.6 | 705010300 | Парк (строительство) | г. Барнаул, спортивный комплекс «Лабиринт» | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 4,29 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.7 | 705010300 | Парк (реконструкция) | г. Барнаул, ул. Антона Петрова | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 20,7 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.8 | 705010300 | Парк | г. Барнаул, парк «Правый берег», тракт Правобережный | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 14,8 га | Отдых, рекреация | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.9 | 705010300 | Парк | Вдоль ул. Солнечная Поляна, от ул. Юрина до ул. Георгия Исакова | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 11,15 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.10 | 705010300 | Парк | Вдоль ул. Солнечная Поляна, от ул. Георгия Исакова до ул. Антона Петрова | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 6,95 га | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  | 1.8.11 | 705010300 | Парк (реконструкция) | г. Барнаул, ул. Малахова, 51г | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 50,7 га. | Отдых, рекреация | 2024-2027 | Не устанавливаются |

- 1.9. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области утилизации твердых коммунальных отходов, консервации скотомогильника.

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики* | Назначение | Плани-руемый срок ввода в эксплуата-цию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.9.1 | 602041306 | Строительство снегоплавиль-ной станции | г. Барнаул (Октябрьский район) | Производственная зона | 1 объект производитель-ностью 100 м3/ч | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2. | 1.9.2 | 602041306 | Строительство снегоплавиль-ной станции | г. Барнаул (Центральный район) | Производственная зона | 1 объект производитель-ностью 100 м3/ч | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3. | 1.9.3 | 602041306 | Строительство снегоплавиль-ной станции | г. Барнаул, (Индустриальный район) | Производственная зона | 1 объект производитель-ностью 100 м3/ч | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4. | 1.9.4 | 602041306 | Строительство снегоплавиль-ной станции | г. Барнаул (Ленинский район) | Коммунально-складская зона | 1 объект производитель-ностью 100 м3/ч | Снегоплавильный, снегоприемный пункт | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 5. | 1.9.5 | 602020402 | Рекультивация полигона ТКО | г. Барнаул (Ленинский район) | Зона складирования и захоронения отходов | 36,3 га | Обеспечение утилизации твёрдых коммунальных отходов | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона 100 м (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 6. | 1.9.6 | 602020402 | Рекультивация шламонакопи-телей цинксодержа-щих сточных вод | г. Барнаул (Октябрьский район) | Зона складирования и захоронения отходов | 1,1 га | Обеспечение утилизации твёрдых коммунальных отходов | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 7. | 1.9.7 | 602020403 | Консервация скотомогиль-ника | г. Барнаул, (Индустриальный район) | Производственная зона сельскохозяйствен-ных предприятий | 0,2 га | Обеспечение консервации скотомогильника | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

* Характеристики объектов уточняются на последующих этапах разработки документации

1.10. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области ритуальных услуг

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.10.1 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, севернее п.Новомихайловка | Зона кладбищ | 40 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2. | 1.10.2 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, севернее п.Новомихайловка | Зона кладбищ | 75 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3. | 1.10.3 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, севернее п.Черницк | Зона кладбищ | 7,5 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4. | 1.10.4 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, севернее п.Черницк | Зона кладбищ | 0,7 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 5. | 1.10.5 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, севернее п.Черницк, вблизи земельного участка с кадастровым номером 22:61:000000:1480 | Зона кладбищ | 25,8 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 6. | 1.10.6 | 602050301 | Кладбище | г. Барнаул, ул. Ковыльная, новое Власихинское кладбище | Зона кладбищ | 23,5 га | Предоставление ритуальных услуг населению | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 100 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

- 1.11. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения в области чрезвычайных ситуаций

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Плани-руемый срок ввода в эксплуата-цию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.11.1 | 602050202 | Пожарное депо | г. Барнаул, п. Новомихай-ловка | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | Штатная численность - 45; Пожарная техника -3 автоцистерны (АЦ) | Обеспечение пожарной безопасности | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 2. | 1.11.2 | 602050202 | Пожарное депо | г. Барнаул, п. Лесной | Зона специализиро-ванной общественной застройки | Штатная численность - 45; Пожарная техника -3 автоцистерны (АЦ) | Обеспечение пожарной безопасности | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3. | 1.11.3 | 602050202 | Пожарное депо | г. Барнаул, п. Центральный | Зона застройки индвидуальными жилыми домами | Штатная численность - 45; Пожарная техника -3 автоцистерны (АЦ) | Обеспечение пожарной безопасности | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4. | 1.11.4 | 602050202 | Пожарное депо | г. Барнаул, п. Бельмесёво | Зона специализиро-ванной общественной застройки | Штатная численность - 45; Пожарная техника -3 автоцистерны (АЦ) | Обеспечение пожарной безопасности | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 5. | 1.11.5 | 602050202 | Пожарное депо | г. Барнаул, ул. Антона Петрова | Многофунцио-нальная общественно-деловая зона | Штатная численность - 50; Пожарная техника -3 автоцистерны (АЦ), 2 автолестницы (АЛ) | Обеспечение пожарной безопасности | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |

2. Перечень планируемых объектов федерального значения**

- 2.1. Планируемые объекты федерального значения в области развития транспорта**

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов |  | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение |  | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
|  | Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства воздушного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 138 | 602031201 |  | Реконструкция аэропортового комплекса «Михайловка» | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь участка - 157 га | Усиление транспортных связей | 2023-2027 |  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011 |  |
|  | Комплексные объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 139 | 602039402 |  | Строительство обхода, категория IБ, города Барнаула на автомобильной дороге А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, (Калманский, Павловский, Тальменский, Первомайский районы) | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность в границах г. Барнаула составляет 41,6 км | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 3. | 140 |  |  | Реконструкция автомобильной дороги А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, (Калманский, Павловский, Тальменский, Первомайский районы | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность в границах г. Барнаула составляет 21,6 км | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 4. | 141 | 602039402 |  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к международному аэропорту Барнаул им. Г.С. Титова» | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | В соответствии с заданием на проектирование протяженность составляет 1,1 км | Усиление транспортных связей | 2024-2027 |  | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |  |
| 5. | 148 | 602031601 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Строительство автодорожного путепровода над железнодорожны-ми путями с последующим закрытием железнодорожно-го переезда на перегоне «Штабка – Южный», переезд 333 ПК 5 | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 180 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 6. | 149 | 602031601 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Строительство автодорожного путепровода над железнодорож-ными путями | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 230 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 7. | 150 | 602031601 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Строительство перспективного моста через реку Обь | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженностьмоста составит 2394 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 8. | 158 | 602031602 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Транспортная развязка в разных уровнях | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 90 м, радиусы съездов не менее 30 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 9. | 159 | 602031602 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Транспортная развязка в разных уровнях | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 180 м, радиусы съездов не менее 30 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 10. | 160 | 602031602 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Транспортная развязка в разных уровнях | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 230 м, радиусы съездов не менее 30 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
| 11. | 161 | 602031602 |  | Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом через р. Обь», Транспортная развязка в разных уровнях | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Путепровод длиной не менее 90 м, радиусы съездов не менее 30 м | Усиление транспортных связей, система платных автомагистра-лей и скоростных дорог | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |
|  | Внутренний водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 162 | 60203061 |  | Создание на базе речного порта Барнаула, мультимодального терминального комплекса многоцелевого назначения | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | На территории речного порта | Усиление транспортных связей | 2028-2030 |  | Не устанавливаются |  |

** представляется в информационных целях

- 2.2. Планируемые объекты федерального значения в области спорта*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики* | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2.2.1 | 602010301 | Строительство здания спортивного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 121 | Зона специализирован-ной общественной застройки | Участок площадью 5,3 тыс. м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |

* Представляется в информационных целях

** Показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

- 3. Перечень планируемых объектов регионального значения*

- 3.1. Планируемые объекты в области развития транспорта регионального значения*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов |  |  | Код объекта |  | Наименование | Местоположе-ние | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 151. |  | 602031602 |  | Строительство транспортной развязки на пересечении Южного тракта и Змеиногорского тракта в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность путепровода не менее 120 м | Усиление транспортных связей | 2024-2027 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 152. |  | 602031601 |  | Реконструкция путепровода (восьмипролет-ный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути, реконструкция путепровода (трехпролетный) по пр-кту Ленина через железнодорожные пути |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность путепровода – 140 м | Усиление транспортных связей | 2024-2027 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 153. |  | 602031601 |  | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути на пр-кте Калинина в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 0,1 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 154. |  | 602031601 |  | Реконструкция моста через р. Барнаулку на ул. Челюскинцев в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 0,1 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 155. |  | 602030302 |  | Реконструкция ул.Промышленная от ул. Карла Маркса до ул. Чехова в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 2,7 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 156. |  | 602030405 |  | Строительство пр-кта Энергетиков от ул. Власихинская до ул. Сергея Ускова в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 0,8 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 157. |  | 602031601 |  | Реконструкция моста через р. Власиха на ул. Мамонтова (с. Власиха) |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 0,1 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 245. |  | 602030302 |  | Строительство подъезда с элементами благоустройства к спортивной базе КГБУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко» |  | г.Барнаул, правый берег, Новосибирс-кий тракт (Р-256) | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность 1,2 км | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 121. |  | 602030302 |  | Реконструкция автомобильной дороги «Объездная дорога в обход г. Барнаула с транспортной развязкой на км 0+000 на пересечении со Змеиногорским и Южным трактом» |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность - 4,6 км, II техническая категория | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 140. |  | 602030302 |  | Реконструкция автомобильной дороги «Объездная дорога в обход г. Барнаула» с транспортной развязкой на пересечении с ул. Власихинской |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность - 2,5 км, II техническая категория | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 239. |  | 602030301 |  | Реконструкция автомобильной дороги «Мостовой переход через р. Обь», км 0+693 - км 11+850 (устройство электроосвеще-ния) |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность - 3 км, I техническая категория | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 288. |  | 602031601 |  | Строительство автодорожного путепровода над железнодорожны-ми путями с последующим закрытием железнодорожного переезда на перегоне «Южный – Калманка», 238 км ПК 7 |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | техническая категория определяется проектом | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 92. |  | 602030402 |  | Строительство проезда от автомобильной дороги «Обской мост» до Власихинской промплощадки с выходом на Павловский тракт в г. Барнауле |  | г.Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность - 5 км, техническая категория определяется проектом | Усиление транспортных связей | 2024-2040 | В населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | 1.7.А |  | 602030302 |  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Лебяжье» |  | г.Барнаул, с. Лебяжье | Зона транспортной инфраструктуры | протяженность – 1,3 км, IV техническая категория | Усиление транспортных связей | 2024-2027 | в населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населенных пунктов придорожная полоса - в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федераль-ному закону от 08.11.2007 №257-ФЗ |
|  | Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию и размещению планируемых объектов капитального строительства водного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142. |  | 602031304 |  | Реконструкция инфраструктуры мест перевалки грузов с водного на автомобильный транспорт |  | г. Барнаул, разрушенный причал Белоярского МПЗ (241 км р. Оби) | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь территории составит 1,3 га | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  | 143. |  | 602031304 |  | Строительство инфраструктуры мест перевалки грузов с водного на автомобильный транспорт |  | г. Барнаул, правый берег р. Обь, выше по течению моста Коммуналь-ный, р. Лосиха, 238 км р. Оби | Зона транспортной инфраструктуры | Площади территорий составит 2,4 га и 1,5 га | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  | 144. |  | 602031304 |  | Строительство инфраструктуры внутренних водных путей в районе о. Помазкин (235 км. р. Оби) под затон |  | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Площадь территории составит 8,8 га – 9,3 га | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
|  | 145. |  | 602031305 |  | Реконструкция причальных сооружений в районе элеватора |  | г. Барнаул, элеватор | Зона транспортной инфраструктуры | Длина причала составляет 175 м | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2024-2027 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 5. | 146. |  | 602031304 |  | Строительство. Резервирование территории для доставки и временного хранения грузов водным и автомобильным транспортом для строительства перспективного моста |  | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Временный причал левого берега, длина не менее 190 м | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2027-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |
| 6. | 147. |  | 602031304 |  | Строительство. Резервирование территории для доставки и временного хранения грузов водным и автомобильным транспортом для строительства перспективного моста |  | г. Барнаул | Зона транспортной инфраструктуры | Временный причал правого берега, длина не менее 190 м | Объект инфраструк-туры внутренних водных путей | 2027-2040 | Санитарный разрыв по фактору шума на основании расчетов (СП 51.13330.2011) |

* представляется в информационных целях

- 3.3. Планируемые объекты регионального значения в области культуры*

| № п/п | № на карте плани- руемого размеще- ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположе-ние | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики** | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | 602010201 | Реконструкция «Государственный художественный музей Алтайского края» | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 88 | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 11659,7 м2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  |  | 602010201 | Строительство выставочного корпуса КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, 2 | Зона исторической застройки | 69 тыс. единиц хранения фондового материала | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  |  | 602010201 | Реставрация КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» | г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 73б | Зона специализиро-ванной общественной застройки | 1133,8 м2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  |  | 602010201 | Реконструкция здания КГБ ПОУ «Алтайский государственный музыкальный колледж» | г. Барнаул, ул. Песчаная, 84 | Зона застройки многоэтажныими жилыми домами | 3186,1 м2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2024-2027 | Не устанавливаются |
|  |  | 602010201 | Реконструкция КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» | г. Барнаул, ул. Ползунова, 46 | Зона исторической застройки | 2000 м2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2028-2040 | Не устанавливаются |
|  |  | 602010201 | Реконструкция КГБУ «Алтайский государственный краеведческий музей» | г. Барнаул, пр-кт Красно-армейский, 28 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки |  | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры | 2028-2040 | Не устанавливаются |

* представляется в информационных целях

** показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

- 3.4. Планируемые объекты регионального значения в области физической культуры*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики ** | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4.1 | 602010302 | Строительство крытого катка с искусственным льдом КГБУ ДО «СДЮШОР» | г. Барнаул, пр-кт Сибирский, 52 | Зона застройки многоэтажныими жилыми домами | площадь 17034,93 м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 2. | 3.4.4 | 602010301 | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса | г. Барнаул, ул. Сиреневая, 42 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | площадь 2062,34 м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 3. | 3.4.5 | 602010301 | Строительство физкультурно-оздоровительно-го комплекса | г. Барнаул, ул. Юрина, 197а | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 2100 м2 площади здания | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 4. | 3.4.6 | 602010301 | Реконструкция МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени С. Г. Хорохордина» | г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 62 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | Определяется на следующих этапах разработки проектной документации | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 5. | 3.4.8 | 602010302 | Строительство крытого футбольного манежа | г. Барнаул, пр-кт Ленина, 152а | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | Манеж с трибунами на 1500 мест | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 6. | 3.4.9 | 602010301 | Строительство спортивного комплекса | г. Барнаул, мкрн. Сибирская Долина | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | не менее 325 м2 зеркала воды, не менее 288 м2 площади пола спортивного зала | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | Не устанавливаются |
| 7. | 3.4.12 | 602010301 | Строительство регионального центра по настольному теннису | г. Барнаул, Павловский тракт, 156б | Зона специализирован-ной общественной застройки | Площадь 2100 м2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | 2024-2027 | согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* представляется в информационных целях

** показатели уточняются на последующих этапах разработки документации

- 3.5. Планируемые объекты регионального значения в области здравоохранения*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местоположение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.5.1 | 602010403 | Реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница №3 г. Барнаула» | г. Барнаул, ул. Германа Титова, 29 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 40 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.2 | 602010401 | Реконструкция зданий КГБУЗ «Городская больница №8 г. Барнаула» | г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 13 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 600 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.3 | 602010401 | КГБУЗ «Детская городская больница №7 г. Барнаула» | г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 230а | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 270 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.4 | 602010401 | Поликлиника КГБУЗ «Городская поликлиника №9 г.Бранаула» | г. Барнаул, ул. Попова, 128 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 700 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.5 | 602010407 | Здание для КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | г. Барнаул, проезд Северный Власихинский, 25 | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 6 автомобилей | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.6 | 602010401 | Перинатальный центр с консультативной поликлиникой | Территория медицинского кластера в нагорной части г. Барнаул (по ул. Ляпидевского (земельный участок с кадастровым номером 22:63:050647:13) | Зона специализирован-ной общественной застройки | 180 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.7 | 602010401 | Амбулаторно-поликлиническое учреждение центра позитронно-эмиссионной томографии (без стационара) | Территория медицинского кластера в нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 2 - 4 тысячи исследований в год | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.8 | 602010401 | Центр медицинской реабилитации ортопедотравматологического профиля | Территория медицинского кластера в нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | стационар на 148 койко-мест | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.9 | 602010401 | Пансионат КГБУЗ «Краевая клиническая больница» | Территория медицинского кластера в нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 150 мест | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.10 | 602010402 | Поликлиника КГБУЗ «Городская поликлиника №14 г. Барнаула» | г. Барнаул, квартал 2002а, ул. Лазурная, 46 / проезд Северный Власихинский, 27 | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 900 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.11 | 602010401 | Патологоанатоми-ческий корпус КГБУЗ «Городская клиническая больница №11 г. Барнаула» | г. Барнаул, ул. Малахова, 51 | Зона специализирован-ной общественной застройки | площадь 3295 м2 | Оказание медицинских услуг | 2024- 2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.12 | 602010401 | Реконструкция центра амбулаторного гемодиализа КГБУЗ «Краевая клиническая больница» под размещение центра термических поражений | г. Барнаул, ул. Ляпидевского, 1к | Зона специализирован-ной общественной застройки | общая площадь 2330 м2 | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.13 | 602010401 | Хирургический комплекс КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства» | г. Барнаул, ул. Гущина, 179 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 165 коек | Оказание медицинских услуг | 2024 - 2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.14 | 602010402 | Строительство поликлиники КГБУЗ «Алтайская краевая офтальмологичес-кая больница» | г. Барнаул, проезд 9 Мая, 7 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 100 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.15 | 602010401 | Здание главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» с пристройкой операционного блока. Реконструкция | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110к | Зона специализирован-ной общественной застройки | 140 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.16 | 602010401 | Корпус лучевой терапии №2 КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» | г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110к | Зона специализирован-ной общественной застройки | 50 коек | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.18 | 602010402 | КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая психиатрическая больница имени Эрдмана» | г. Барнаул, ул. Луговая, 19 | Зона исторической застройки | 150 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.19 | 602010402 | Входная группа с пристройкой к зданию поликлиники КГБУЗ «Городская больница №3 г. Барнаула» | г. Барнаул, ул. Петра Сухова, 18 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 600 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.20 | 602010402 | Реставрация и приспособление для современного использования здания поликлиники №2 КГБУЗ «Городская больница №5» | г. Барнаул, пр-кт Калинина, 16 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 810 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.23 | 602010402 | Поликлиника в Центральном районе г. Барнаула | г. Барнаул, пер. Трудовой | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 200 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.24 | 602010401 | Гараж КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» | Территория медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 10 м/мест | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.25 | 602010401 | Хозяйственный корпус КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» | Территория медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | площадь участка – 0,3 га | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.26 | 602010401 | Поликлиника КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» | Территория медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 200 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.27 | 602010401 | Корпус стационара КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» | Территория медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Зона специализирован-ной общественной застройки | 120 коек | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.28 | 602010402 | Поликлиника | г. Барнаул, в районе пересечения тракта Змеиногорского и улицы Нагорной 6-ой | Зона специализирован-ной общественной застройки | 300 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.29 | 602010401 | Здание операционного корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой помощи». Строительство | г. Барнаул, пр-кт Комсомольский, 73 | Зона специализирован-ной общественной застройки | участок 8000 кв. м | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.30 | 602010402 | Поликлиника в Индустриальном районе г. Барнаула | г. Барнаул, ул. Власихинская, 188 | Многофункцио-нальная общественно-деловая зона | 300 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2024-2027 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.31 | 602010402 | Поликлиника | г. Барнаул, комплексное освоение земельного участка с кадастровым номером 22:61:010202:1400, находящегося в северо-западном направлении пересечения ул. Просторной и тракта Павловского | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 600 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2028-2031 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.32 | 602010401 | Строительство патологоанатоми-ческого корпуса КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» | г. Барнаул, ул. Малахова, 53 | Зона специализирован-ной общественной застройки | 3295 м2 | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |
|  | 3.5.33 | 602010402 | Поликлиника | г. Барнаул, в границах ул. Папанинцев, ул. Челюскинцев, ул. Партизанской, пер. Ядринцева | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 300 посещений в смену | Оказание медицинских услуг | 2028-2040 | Санитарно-защитная зона – согласно СанПиН СП 2.1.3678-20 |

* представляется в информационных целях

- 3.7. Планируемые объекты регионального значения в области социальной защиты населения*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местополо-жение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.7.1 | 602010501 | Строительство Жилого корпуса «нового типа Дом-интернат для престарелых и инвалидов» | г. Барнаул, ул. Кутузова, 260 | Зона специализиро- ванной общественной застройки | 80 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания | Оказание медицинской помощи населению | 2024-2027 | Не устанавливается |

* представляется в информационных целях

- 3.8. Планируемые объекты регионального значения в области туризма и рекреации*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местополо-жение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.8.1 | 602010602 | Пансионат (гостиничный комплекс) | Территория Медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Лесопарковая зона | Определяется на следующих этапах разработки проектной документации | Обеспечение рекреационно-туристической деятельности | 2024-2027 | Не устанавливается |
| 2. | 3.8.2 | 602010602 | Пансионат с физкультурно-оздоровительным комплексом | Территория Медицинского кластера в Нагорной части г. Барнаул | Лесопарковая зона | Определяется на следующих этапах разработки проектной документации | Обеспечение рекреационно-туристической деятельности | 2024-2027 | Не устанавливается |

* представляется в информационных целях

- 3.9. Планируемые объекты регионального значения в области образования*

| № п/п | № на карте плани-руемого размеще-ния объектов | Код объекта | Наименование | Местополо-жение | Наименование функциональной зоны | Основные характеристики | Назначение | Планируемый срок ввода в эксплуатацию | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3.9.1 | 602010602 | Строительство КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Барнаульская краевая специализированная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VI вида» | г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна, 53 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | Строительство бассейна на 10 посещений площадью 750 м2, строительство перехода площадью 250 м2 | Оказание образователь-ных услуг в области начального, среднего образования | 2024-2027 | Не устанавливается |

* представляется в информационных целях

- 4. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

- 4.1. Параметры функциональных зон

| Код объекта | Планируемые функциональные зоны | Этажность* | Коэффициент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые |  |  |
| 701010104 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | 9 и выше | Максимальный коэффициент застройки - 0,4; Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,2 На реконструкции: Максимальный коэффициент застройки - 0,6; Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,6 |
| 701010103 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 5-8 | Максимальный коэффициент застройки - 0,4; Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,8 |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | до 4 | Максимальный коэффициент застройки - 0,4; Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,8 |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1-3 | Максимальный коэффициент застройки - 0,2; Максимальный коэффициент плотности застройки - 0,4 |
| 701010200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | 1 и более | Максимальный коэффициент застройки - 0,4; Максимальный коэффициент плотности застройки — 2,4 |
|  | Общественно-деловые |  |  |
| 701010301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 1 и более | Максимальный коэффициент застройки – 1,0; Максимальный коэффициент плотности застройки – 3,0 |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | 1 и более | Максимальный коэффициент застройки –0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки – 2,4 |
| 701010303 | Зона исторической застройки | 4 | Максимальный коэффициент застройки – 0,8; Максимальный коэффициент плотности застройки – 2,4 |
|  | Производственные зоны |  |  |
| 701010401 | Производственная | 1 и более | Максимальный коэффициент застройки – не менее 0,8 Максимальный коэффициент плотности застройки -2,4 |
| 701010402 | Коммунально-складская зона | 1 и более | Максимальный коэффициент застройки – 0,6; Максимальный коэффициент плотности застройки – 1,8 |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | 1 и более | - |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | 1 и более | - |
|  | Сельскохозяйственного использования |  |  |
| 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1 и более | - |
| 701010502 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | 1-2 | - |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 1 и более | - |
|  | Рекреационного назначения |  |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 1-3 | - |
| 701010604 | Лесопарковая зона | 1-3 |  |
| 701010605 | Зона лесов | 1-3 | - |
| 701010602 | Зона отдыха | 1-3 | - |
| 701010606 | Иные рекреационные зоны | 1-3 | - |
|  | Специального назначения |  |  |
| 701010701 | Зона кладбищ | 1-3 | - |
| 701010702 | Зона складирования и захоронения отходов | 1 и более | - |
| 701010703 | Зона озелененных территорий специального назначения | 1-3 | - |
| 701010800 | Зона режимных территорий | 1 и более | - |
|  | Объектов водного фонда |  |  |
| 701010900 | Зона акваторий | - | - |
|  | Иные зоны |  |  |
| 701011000 | Иные зоны | - | - |

*-максимальное количество этажей устанавливается Правилами землепользования и застройки г. Барнаула

5. Электроснабжение, связь, газоснабжение, теплоснабжение, водоотведение

Не приводится в связи с грифом «секретно»

- Водоснабжение

Не приводится в связи с грифом «совершенно секретно»